安阳市眼科医院眼前节测量评估系统技术参数

- 专业用途：屈光（白内障、角膜）手术术前筛查

- 具体参数

  - 测量数据点≥138000个。

  - 可以与可视化角膜生物力学分析仪联机使用

  - 自动化采集，检测时间2秒/眼

  - 单一原理获取原始数据，确保前后表面所有数据点一一对应

  - 具备质量监控，保证数据准确性

  - 自动测量白到白距离

  - 具有角膜前后表面曲率图、高度图、全角膜厚度图等多个界面.

  - 具备眼前节断层图像，可观察前节形态。可获取术后角膜瓣恢复情况。

  - 可观察ICL术后的ICL位置，测量拱高

  - 圆锥角膜诊断功能：

- 典型圆锥角膜诊断—屈光四图，点对点对位分析，结合中国人最新高度数据库参考标准，诊断典型圆锥角膜。

- 圆锥角膜分级—综合地形图，联合多个参数，利用国际标准进行分级，可有效随访观察。

- BADⅢ早期圆锥角膜筛查软件(Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia) 。

  - 客观量化晶状体不同区域光密度并给出分级

  - 能够个性化选择非球、散光、多焦晶体，为高端晶体选择提供依据

- 非球晶体：根据患者个性化选择非球面晶体参数；

- 散光晶体：多参数有效筛选适合植入散光晶体患者，全角膜散光参数可准确提供散光大小和轴位信息；

- 多焦晶体：提供参考标准筛选适合植入多焦晶体患者。

  - 提供全角膜屈光度及轴位，可指导Toric晶体植入

  - 具有EKR全角膜屈光力分布图，可评估视觉质量，直观分析角膜聚焦性。

  - 眼前节异常参数快速筛查，包含15个参数（房角、前房深度、前房容积、最小角膜厚度、角膜顶点厚度、角膜厚度变化率AVG、角膜厚度变化率Max、最大K值、前表面高度、后表面高度、角膜光密度0-2mm(2-6mm)、BAD综合D值、TKC、PNS），具备正常标准数据库，区分正常和异常人群（其中角膜厚度变化率植入了角膜内皮变性患者数据库）。并带有文献索引。

  - 系统的标准化诊断方案，源自用户的使用经验总结，含中国人数据库。

  - 具备基于角膜厚度的眼压校正功能。